AI로 제작한 새로운 Chapter 8 연습문제(gemini)

새로운 문제 출제

문제 1. (제시된 1번 문제 유형 응용 - 특정 패턴 검출) 8비트 직렬 입력-병렬 출력(SIPO) 시프트 레지스터 1개와 논리 게이트들을 이용하여, 매 클럭마다 들어오는 입력 중 최근 6개의 입력 패턴이 시간순으로 '100110'일 때(가장 오래된 입력이 1, 가장 최근 입력이 0) 출력 Z가 1이 되는 시스템을 설계하라.

문제 2. (제시된 4번 문제 유형 응용 - 카운터를 이용한 특정 길이 검출) 입력 X가 정확히 5 클럭 주기 동안 연속으로 '1'을 유지한 직후, 다음 클럭에서 '0'이 입력될 때 단 1 클럭 동안만 출력 Z가 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합논리 블록 이외에 다음 소자만 사용할 수 있다. a. 동기식 4비트 상향 카운터(Synchronous 4-bit Up-counter) 1개 (Enable 및 비동기 Clear 단자 포함) b. D 플립플롭 1개

문제 3. (제시된 11번 문제 유형 응용 - 논리 연산 응용) 최근 4개의 직렬 입력(현재 값 포함) 중에서 '1'의 개수가 홀수 개일 때만 출력 Z가 1이 되는 시스템의 회로도를 제시하라. 상태표나 상태도는 생략하며, D 플립플롭과 2-입력 XOR 게이트만 사용하여 설계하라.

각 문제에 대한 설계 검토 및 해설

[문제 1 풀이 검토]

- Fact (기본 정리 및 가정): 시프트 레지스터는 매 클럭 에지(Edge)마다 입력 데이터를 한 자리씩 다음 단으로 이동시킵니다. 8비트 시프트 레지스터의 병렬 출력을 Q0(최근)부터 Q7(가장 오래됨)이라고 가정할 때, 최근 6개의 입력은 Q0~Q5에 저장됩니다.

  - 단계 1: 목표 패턴 '100110'은 가장 오래된 것부터 검사하므로, 플립플롭의 출력 상태는 Q5=1, Q4=0, Q3=0, Q2=1, Q1=1, Q0=0 이어야 합니다.

  - 단계 2: 해당 비트 조합만을 정확히 검출하기 위한 조합 논리식은 Z = Q5 · Q4' · Q3' · Q2 · Q1 · Q0' 입니다.

  - 단계 3: 최종 회로는 시프트 레지스터의 각 출력 단자에 맞춰 6-입력 AND 게이트 1개와 인버터(NOT 게이트) 3개(Q4, Q3, Q0 단자용)를 연결하여 구성합니다.

[문제 2 풀이 검토]

- Fact (기본 정리 및 가정): 카운터는 1의 연속된 개수를 누적하는 데 사용되며, D 플립플롭은 이전 상태를 1 클럭 지연시켜 입력의 상태 변화(1에서 0으로 떨어지는 순간)를 확인하는 데 사용됩니다.

- Opinion (해석 방법 선택 근거): 6비트 시프트 레지스터를 사용하여 '011111' 패턴을 검출하는 직관적인 방법도 있으나, 카운터를 사용하는 것이 소자 면적 관점에서 효율적이며 입력 유지 클럭 수가 커질수록 확장성이 뛰어납니다. '정확히 5번' 누적 후 '0으로 떨어짐'이라는 복합 조건을 검증하기 위해 카운터 방식이 적합합니다.

  - 단계 1: 입력 X를 카운터의 제어 단자에 연결합니다. X=0일 때는 카운터가 비동기 Clear(0으로 초기화)되도록 하고, X=1일 때 Enable되어 카운트 업(Count Up) 하도록 설정합니다.

  - 단계 2: 카운터의 출력(Q3, Q2, Q1, Q0)이 5(이진수 0101)에 도달했음을 검출하는 조합 논리 게이트(C_out = Q2 · Q0 · Q1' · Q3')를 구성합니다.

  - 단계 3: 입력 X가 1에서 0으로 변하는 순간을 검출하기 위해, 카운터가 5인 상태(C_out = 1)에서 현재 입력 X가 0일 때 출력이 발생하도록 Z = C_out · X' 로 설계합니다.

[문제 3 풀이 검토]

- Fact (기본 정리 및 가정): 홀수 패리티(Odd Parity) 조건은 배타적 논리합(XOR) 연산을 통해 판별할 수 있습니다. XOR 게이트는 다수의 입력 중 1의 개수가 홀수일 때 1을 출력하는 대수적 특성을 가집니다. 최근 4개의 입력을 동시에 참조하기 위해서는 3개의 지연 소자(D 플립플롭)가 필요합니다.

- Opinion (해석 방법 선택 근거): 최근 4개 입력 조합(16가지 경우의 수)을 카르노 맵(K-Map)으로 그려 표준 곱의 합(SOP) 논리식을 도출할 수도 있으나, 이 경우 다수의 AND/OR 게이트가 필요해 회로가 복잡해집니다. 반면, XOR 게이트의 결합법칙을 이용하는 방식은 설계 구조를 단순화하고 사용 게이트 수를 최소화하므로 이 문제에서 훨씬 효율적입니다.

  - 단계 1: 현재 입력을 X(t)라 하고, 이전 3개의 클럭에서의 입력을 각각 X(t-1), X(t-2), X(t-3)이라고 정의합니다.

  - 단계 2: 3개의 D 플립플롭을 직렬로 연결하여 시프트 레지스터 구조를 만듭니다. 이를 통해 각 플립플롭의 출력단에서 X(t-1), X(t-2), X(t-3) 값을 동시에 얻을 수 있습니다.

  - 단계 3: 4개의 신호(현재 입력 X(t)와 3개의 플립플롭 출력)를 2-입력 XOR 게이트 3개를 트리(Tree) 구조나 캐스케이드(Cascade) 구조로 연결하여 연산합니다. 최종 출력 논리식은 Z = X(t) ⊕ X(t-1) ⊕ X(t-2) ⊕ X(t-3) 이 됩니다.