문제 15

순서 검출기 설계 (JK 플립플롭)

디지털논리회로 Chapter 7 유형 | 2026학년도 1학기

문제 15.  "10"이 정확히 두 번 연속하여 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을

JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

즉, 입력 비트열에서 "1010" 패턴이 완성되는 순간 출력 z = 1이 된다.

예시: 입력: 0 0 1 0 1 0 1 1 0 ... 출력: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ... ← "1010" 완성 시점에서만 z=1

a.  Mealy 상태도를 사용하여 설계하라.

b.  Moore 상태표를 사용하여 설계하라.