문제 6

정답 및 풀이 — Mod-12 카운터

디지털논리회로 Chapter 7 유형 | 2026학년도 1학기

상태도

정상 순서: 0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→10→11→0 (순환) 비정상 복귀: 12,13,14,15 → 다음 클록에서 상태 0으로 즉시 복귀

상태 전이표 및 JK 여기표 (정상 상태 0~11)

| 현재 | 다음 | A | B | C | D | A* | B* | C* | D* | JA | KA | JB | KB | JC | KC | JD | KD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 1 | X |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | X | X | 1 |
| 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 1 | X |
| 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
| 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | X | 1 | X | 1 |

비정상 상태 처리 (JK 입력 → 0000 으로)

| 현재 상태 | 비트 ABCD | 목표 다음 | JA | KA | JB | KB | JC | KC | JD | KD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1100 | 0000 | X | 1 | X | 1 | 0 | X | 0 | X |
| 13 | 1101 | 0000 | X | 1 | X | 1 | 0 | X | X | 1 |
| 14 | 1110 | 0000 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 0 | X |
| 15 | 1111 | 0000 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |

★ 설계 핵심: • 4비트 JK FF → D bit를 매 클록 토글(KD=1,JD=1)하면 LSB 카운팅 구현 • 12~15 복귀는 모든 FF에 K=1을 가하면 강제로 0000 으로 전환 • K-map에서 DC(Don't Care) 활용하면 JK 식이 더 단순해짐