23010777 김상윤 디지털논리회로 과제 6

kimi-k2.5 문제 작성

1. 74164 시프트 레지스터를 이용하여, 최근 8개의 입력이 모두 1이면 출력 1을 내는 시스템을 설계하라.

[해설 및 정답]

74164는 8비트 직렬 입력-병렬 출력 시프트 레지스터이다. 직렬 데이터 입력 단자 A와 B에 입력 x를 공통으로 연결하고, 클럭(CLK) 단자에 시스템 클럭을 인가한다. 8개의 병렬 출력 Q_A ~ Q_H는 클럭이 들어올 때마다 오른쪽으로 시프트되며, Q_A에는 가장 최근에 샘플링된 입력, Q_H에는 7클럭 전의 입력이 저장된다.

출력 Z는 8개의 병렬 출력을 8입력 AND 게이트에 연결하여 생성한다.

Z = Q_A · Q_B · Q_C · Q_D · Q_E · Q_F · Q_G · Q_H

즉, 최근 8개의 입력이 모두 1일 때만 Z = 1이 되며, 그렇지 않으면 Z = 0이다. 전원 투입 시 모든 출력이 0이 되도록 CLR(비동기 클리어) 단자를 이용해 초기화한다.

블록도:

+-----------+

x ---| A         |

x ---| B         |

CLK ---| CLK       |

|      Q_A   |---+    +--------+

|      Q_B   |---|---+|        |

|      Q_C   |---|---|--- 8-input|

|      Q_D   |---|---|--- AND    |---> Z

|      Q_E   |---|---|---        |

|      Q_F   |---|---|---        |

|      Q_G   |---|---|---        |

|      Q_H   |---|---------+    |

+-----------+   +-----------+

2. 입력이 정확히 5클럭 동안 0이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합논리 블록 이외에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.

a. 하나의 3비트 카운터

b. 하나의 8비트 시프트 레지스터

[해설 및 정답]

a. 3비트 카운터를 이용한 방법

입력 x가 0일 때는 카운터가 업(UP) 카운트하도록 하고, 입력이 1이면 비동기 리셋(Clear)되어 0(000)이 되도록 설계한다. 카운터 출력이 5(101₂)가 되는 순간 출력 Z = 1이 된다. 3비트 카운터는 0 ~ 7까지 카운트할 수 있으므로 5클럭 분석에 적합하다.

제어 신호:

- 카운트 인에블(CTEN 또는 ENP·ENT): x′ (x = 0일 때만 카운트 증가)

- 비동기 클리어(CLR): x (x = 1일 때 즉시 000으로 리셋)

출력 검출: Z = Q₂ · Q₁′ · Q₀ (5 = 101₂)

동작:
x = 0이 연속되면 → 카운터: 000 → 001 → 010 → 011 → 100 → 101 (이 때 Z = 1)
만약 중간에 x = 1이 들어오면 언제든지 카운터는 000으로 리셋되고 Z = 0이 된다.
카운터가 5에 도달하면 Z = 1이 되고, 다음 클럭에서 6(110)으로 넘어가지만 그 값은 101이 아니므로 Z는 자동으로 0이 된다. 따라서 Z는 정확히 5번째 클럭에서만 1이 된다.

b. 8비트 시프트 레지스터를 이용한 방법

74164 등의 8비트 시프트 레지스터를 사용한다. 직렬 입력에 x′ (x를 인버터로 반전)를 연결한다. x가 0이면 1이 시프트되고, x가 1이면 0이 시프트된다. 따라서 레지스터 내에 저장된 1의 개수가 곧 최근 연속 0 입력의 개수와 같아진다.

정확히 5클럭 동안 0이 입력되었음을 검출하려면, 레지스터의 상위 5비트(Q_A ~ Q_E)가 모두 1이고 하위 3비트(Q_F ~ Q_H)가 모두 0이어야 한다. 이는 6번째 이전 입력이 반드시 1이었음(x = 1이었으므로 x′ = 0)을 보장한다.

출력 식: Z = Q_A · Q_B · Q_C · Q_D · Q_E · Q_F′ · Q_G′ · Q_H′

회로 구성:

- 입력 x → 인버터 → 74164 직렬 입력(A, B)

- CLK → 74164 클럭 입력

- 출력: Q_A ~ Q_E 및 Q_F′, Q_G′, Q_H′을 8입력 AND 게이트에 연결 → Z

3. 최근 4개의 입력 중에서 홀수 개(1개 또는 3개)가 1이면 출력 z가 1인 시스템의 블록도를 보여라. 상태표나 상태도는 보일 필요는 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

[해설 및 정답]

최근 4개의 입력을 저장하기 위해 D 플립플롭 4개를 직렬 연결(시프트 레지스터 형태)하여 사용한다. 클럭의 상승 에지마다 입력 x는 Q₀(가장 최근)로, Q₀는 Q₁로, Q₁은 Q₂로, Q₂는 Q₃(3클럭 전)로 시프트된다.

4비트 중 1의 개수가 홀수인지 검출하려면 전체 비트에 대해 XOR(배타적 OR)를 수행하면 된다. XOR는 입력 중 1의 개수가 홀수일 때 1을 출력하는 특성이 있다.

출력 식: z = Q₀ ⊕ Q₁ ⊕ Q₂ ⊕ Q₃

또는 2단계 XOR로 동일하게 구현할 수 있다. z = (Q₀ ⊕ Q₁) ⊕ (Q₂ ⊕ Q₃)

블록도:

+------+     +------+     +------+     +------+

x ---| D  Q |---->| D  Q |---->| D  Q |---->| D  Q |

|   Q₀ |     |   Q₁ |     |   Q₂ |     |   Q₃ |

+--┬---+     +--┬---+     +--┬---+     +--┬---+

|            |            |            |

|            |            |            |

|            |            |            |

└────────────┴──────┬─────┴────────────┘

|

+-----+-----+

|    XOR    |

|  (4-input)|

+-----+-----+

|

▼

Z

사용 소자:

- 플립플롭: D 플립플롭 4개 (4비트 시프트 레지스터)

- 게이트: 2입력 XOR 게이트 3개 (또는 4입력 XOR 1개)

- 클럭: 공통 CLK (모든 플립플롭의 클럭 단자에 병렬 연결)