23010777 김상윤 디지털논리회로 과제 5

kimi-k2.5 문제 작성

1. JK 플립플롭을 사용하여 0에서 5까지 순환하는 카운터를 설계하는 것으로 가정하여 상태도를 그려라. 사용되지 않는 상태로(6, 7) 초기화가 되었을 경우까지 상태도에 포함하여라.

[해설 및 정답]

회로 구성:

- 사용 플립플롭: JK 플립플롭 3개 (Q₂, Q₁, Q₀)

- 카운트 순서: 0(000) → 1(001) → 2(010) → 3(011) → 4(100) → 5(101) → 0(000)

- 사용되지 않는 상태: 6(110), 7(111) → 모두 0(000)으로 리셋되도록 설계

상태표 (State Table):

| 현재상태 | Q₂Q₁Q₀ | J₂ | K₂ | J₁ | K₁ | J₀ | K₀ | 다음상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 0 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | 1 |
| 1 | 0 0 1 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 2 |
| 2 | 0 1 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | X | 3 |
| 3 | 0 1 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 4 |
| 4 | 1 0 0 | X | 0 | 0 | X | 1 | X | 5 |
| 5 | 1 0 1 | X | 1 | 0 | X | X | 1 | 0 |
| 6 | 1 1 0 | X | 1 | X | 1 | 0 | X | 0 |
| 7 | 1 1 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 0 |

*X는 Don't care (무정의) 상태

상태도 (State Diagram):

| 현재 상태 | 이진 코드 | 다음 상태 | 전이 조건 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | 1 | Clock ↑ | 정상 순환 |
| 1 | 001 | 2 | Clock ↑ | 정상 순환 |
| 2 | 010 | 3 | Clock ↑ | 정상 순환 |
| 3 | 011 | 4 | Clock ↑ | 정상 순환 |
| 4 | 100 | 5 | Clock ↑ | 정상 순환 |
| 5 | 101 | 0 | Clock ↑ | 정상 순환 (Mod-6 완료) |
| 6 | 110 | 0 | Reset | 사용되지 않음 (Unused) |
| 7 | 111 | 0 | Reset | 사용되지 않음 (Unused) |

JK 입력식 (최소화된 부울식):

- J₂ = Q₁·Q₀, K₂ = Q₁' + Q₀' (또는 K₂ = (Q₁·Q₀)')

- J₁ = Q₀, K₁ = Q₀

- J₀ = Q₂' + Q₁', K₀ = 1

2. JK 플립플롭 2개(A와 B)와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라. x=0일 때 0, 2, 3의 순서를 반복하고, x=1일 때는 0, 1, 3의 순서를 반복한다.

a. x는 상태 0 또는 3에서만 바뀐다고 가정하라. (이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데 상태 1과 x=0, 그리고 상태 2와 x=1인 상황이다.)

b. 문제 a에서 설계한(두 개의 무정의가 있다) 회로에서 어떤 연유로 상태 1에서 x가 0이거나 상태 2에서 x가 1이 입력되면 어떻게 되겠는가?

[해설 및 정답]

** 상태 할당:**

- 상태 0: A=0, B=0 (00)

- 상태 1: A=0, B=1 (01)

- 상태 2: A=1, B=0 (10)

- 상태 3: A=1, B=1 (11)

a. 상태표 (Excitation Table & State Table):

| 현재상태 | AB | x=0 (AB) | x=1 (AB) | x=0 (JaKa/JbKb) | x=1 (JaKa/JbKb) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00 | 10 | 01 | 1X/0X | 0X/1X |
| 1 | 01 | XX | 11 | XX/XX | X0/X0 |
| 2 | 10 | 11 | XX | X0/1X | XX/XX |
| 3 | 11 | 00 | 00 | X1/X1 | X1/X1 |

*XX는 무정의(Don't care)

*XX는 무정의(Don't care)

정리된 JK 입력 표:

| AB¦x | 00 (x=0) | 01 (x=1) | 10 (x=0) | 11 (x=1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja | 1 | 0 | 0 | X |
| Ka | X | X | 0 | 1 |
| Jb | 0 | 1 | 1 | X |
| Kb | X | X | 0 | 1 |

최소화된 부울식:

- Ja = B'·x'

- Ka = B·x + B'·x' (또는 Ka = x ⊕ B)

- Jb = A'·x + A·x' (또는 Jb = x ⊕ A)

- Kb = A + x

b. 무정의 상태에서의 동작 분석:

경우 1: 상태 1(01)에서 x=0이 입력된 경우

- 현재 A=0, B=1, x=0

- Ja = 1·1 = 1, Ka = 1·0 + 1·1 = 1, Jb = 0 + 0 = 0, Kb = 0 + 0 = 0

- A 플립플롭: JK=11 (Toggle) → A* = 1

- B 플립플롭: JK=00 (Hold) → B* = 1

- 결과: 상태 1(01)에서 상태 3(11)으로 전이됨 (설계자의도와 무관한 예측 불가능한 동작)

경우 2: 상태 2(10)에서 x=1이 입력된 경우

- 현재 A=1, B=0, x=1

- Ja = 1·0 = 0, Ka = 0 + 0 = 0, Jb = 0 + 0 = 0, Kb = 1 + 1 = 1

- A 플립플롭: JK=00 (Hold) → A* = 1

- B 플립플롭: JK=01 (Reset) → B* = 0

- 결과: 상태 2(10)에서 그대로 상태 2(10)에 머물거나, 레이스 조건에 따라 상태 3(11)이나 상태 0(00)으로 잘못 전이될 수 있음

3. 1이 정확히 세 번만 연속하여 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라

a. Mealy 상태표를 사용하여

b. Moore 상태표를 사용하여

[해설 및 정답]

상태 정의:

- S₀: 초기 상태 (연속 0개)

- S₁: 1이 한 번 입력됨 (연속 1개)

- S₂: 1이 두 번 연속 입력됨 (연속 2개)

- S₃: 1이 세 번 연속 입력됨 (연속 3개) - Moore에서만 사용

a. Mealy 상태표 (출력이 입력과 상태에 의존):

| 현재상태 | 의미 | x=0 (다음상태,출력) | x=1 (다음상태,출력) |
| --- | --- | --- | --- |
| S₀ | 0개 | (S₀, 0) | (S₁, 0) |
| S₁ | 1개 | (S₀, 0) | (S₂, 0) |
| S₂ | 2개 | (S₀, 0) | (S₀, 1) |

*1이 세 번째 입력될 때 출력 1을 발생시키고 초기상태로 복귀

상태 할당 (Q₁Q₀): S₀=00, S₁=01, S₂=10

Mealy JK 입력 및 출력표:

| Q₁Q₀ | x | Q₁Q₀ | J₁K₁ | J₀K₀ | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 00 | 0X | 0X | 0 |
| 00 | 1 | 01 | 0X | 1X | 0 |
| 01 | 0 | 00 | 0X | X1 | 0 |
| 01 | 1 | 10 | 1X | X1 | 0 |
| 10 | 0 | 00 | X1 | 0X | 0 |
| 10 | 1 | 00 | X1 | 1X | 1 |

최소화된 식 (Mealy):

- J₁ = Q₀·x, K₁ = x

- J₀ = x, K₀ = Q₁'·x + Q₁·x' (또는 K₀ = Q₁ ⊕ x)

- Z = Q₁·Q₀'·x (또는 Z = Q₁·x, 상태 11은 사용하지 않으므로)

b. Moore 상태표 (출력이 상태에만 의존):

| 현재상태 | Q₁Q₀ | 의미 | x=0 (다음) | x=1 (다음) | 출력 Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S₀ | 00 | 0개 | S₀ | S₁ | 0 |
| S₁ | 01 | 1개 | S₀ | S₂ | 0 |
| S₂ | 10 | 2개 | S₀ | S₃ | 0 |
| S₃ | 11 | 3개 | S₀ | S₀ | 1 |

*S₃은 1이 세 번 연속 입력된 상태로, 여기서만 출력이 1이 됨

Moore JK 입력표:

| Q₁Q₀ | x | Q₁Q₀ | J₁K₁ | J₀K₀ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 00 | 0X | 0X |
| 00 | 1 | 01 | 0X | 1X |
| 01 | 0 | 00 | 0X | X1 |
| 01 | 1 | 10 | 1X | X1 |
| 10 | 0 | 00 | X1 | 0X |
| 10 | 1 | 11 | X0 | 1X |
| 11 | 0 | 00 | X1 | X1 |
| 11 | 1 | 00 | X1 | X1 |

최소화된 식 (Moore):

- J₁ = Q₀·x + Q₁·Q₀·x' (또는 J₁ = Q₀·x + Q₁·Q₀)

- K₁ = x' + Q₀' (K₁ = (Q₀·x)')

- J₀ = x

- K₀ = Q₁'·x + Q₀·x' (또는 K₀ = x ⊕ Q₁)

- 출력 Z = Q₁·Q₀ (상태 11일 때만 1)

상태 11(S₃)에서 입력이 들어오면 무조건 S₀(00)으로 복귀함