Chapter 7 유형 변형 과제문제 답안

문제와 동일한 순서로 풀이를 정리했습니다. 식은 plain text로 작성해 복사·검산하기 쉽게 만들었습니다.

# 문제 1 답안

상태 전이는 다음과 같이 둔다. 사용하지 않는 상태 0, 1은 다음 클록에서 2로 들어가게 했다.

| 현재 상태 | Q2Q1Q0 | 다음 상태 | Q2+Q1+Q0+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | 2 | 010 |
| 1 | 001 | 2 | 010 |
| 2 | 010 | 3 | 011 |
| 3 | 011 | 7 | 111 |
| 4 | 100 | 6 | 110 |
| 5 | 101 | 4 | 100 |
| 6 | 110 | 2 | 010 |
| 7 | 111 | 5 | 101 |

JK 플립플롭 여기표를 적용한다. 0→0: J=0,K=X / 0→1: J=1,K=X / 1→0: J=X,K=1 / 1→1: J=X,K=0

카르노맵 최소화 결과는 다음과 같다.

| 대상 | J 입력 | K 입력 |
| --- | --- | --- |
| Q2 플립플롭 | J2 = Q1 Q0 | K2 = Q1 Q0' |
| Q1 플립플롭 | J1 = Q2' + Q0' | K1 = Q2 Q0 |
| Q0 플립플롭 | J0 = Q2' Q1 | K0 = Q1' |

검산: 000과 001은 모두 다음 상태가 010이므로, 초기 상태가 0 또는 1이어도 한 클록 뒤 상태 2로 복귀한다. 이후에는 2→3→7→5→4→6→2 순서로 반복된다.

# 문제 2 답안

정상 상태 전이표는 다음과 같다. 상태 2,x=0과 상태 1,x=1은 무정의 조건으로 두고 최소화한다.

| 현재 상태 | AB | x | 다음 상태 | A+B+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00 | 0 | 1 | 01 |
| 1 | 01 | 0 | 3 | 11 |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 00 |
| 0 | 00 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | 10 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | 11 | 1 | 0 | 00 |
| 2 | 10 | 0 | 무정의 | X |
| 1 | 01 | 1 | 무정의 | X |

무정의 조건을 don't care로 처리하고 JK 입력식을 최소화하면 다음과 같다.

| 대상 | J 입력 | K 입력 |
| --- | --- | --- |
| A 플립플롭 | JA = B + x | KA = B |
| B 플립플롭 | JB = A + x' | KB = A |

무정의 상황에서의 동작은 위 식을 실제로 대입하여 확인한다.

| 상황 | 대입값 | JK 값 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상태 2, x=0 | A B x = 1 0 0 | JA=0, KA=0, JB=1, KB=1 | 다음 상태 3(11) |
| 상태 1, x=1 | A B x = 0 1 1 | JA=1, KA=1, JB=0, KB=0 | 다음 상태 3(11) |

따라서 이 최소화 결과에서는 두 무정의 상황 모두 다음 클록에 상태 3으로 이동한다. 상태 3은 두 정상 상태열에 모두 포함되므로, 이후 x 조건에 따라 정상 순환으로 돌아갈 수 있다.

# 문제 3 답안 - a. Mealy 설계

Mealy 방식에서는 출력이 현재 상태와 현재 입력에 동시에 의존한다. 상태를 다음처럼 둔다.

| 상태 | AB | 의미 |
| --- | --- | --- |
| S0 | 00 | 연속 0이 0개 |
| S1 | 01 | 연속 0이 1개 |
| S2 | 10 | 연속 0이 2개 |
| 11 | 미사용 | 자기복구를 위해 S0로 보냄 |

| 현재 상태 | x | 다음 상태 | y |
| --- | --- | --- | --- |
| S0(00) | 0 | S1(01) | 0 |
| S0(00) | 1 | S0(00) | 0 |
| S1(01) | 0 | S2(10) | 0 |
| S1(01) | 1 | S0(00) | 0 |
| S2(10) | 0 | S2(10) | 1 |
| S2(10) | 1 | S0(00) | 0 |
| 11 | 0 또는 1 | S0(00) | 0 |

JK 입력식과 출력식은 다음과 같다.

| 대상 | 식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| A 플립플롭 | JA = B x' | KA = B + x |
| B 플립플롭 | JB = A' x' | KB = 1 |
| 출력 | y = A B' x' | Mealy 출력: S2에서 x=0일 때만 1 |

# 문제 3 답안 - b. Moore 설계

Moore 방식에서는 출력이 상태에만 의존한다. 검출 완료 상태 S3를 따로 둔다.

| 상태 | AB | 의미 | y |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 00 | 연속 0이 0개 | 0 |
| S1 | 01 | 연속 0이 1개 | 0 |
| S2 | 10 | 연속 0이 2개 | 0 |
| S3 | 11 | 연속 0이 3개 이상 | 1 |

| 현재 상태 | x | 다음 상태 |
| --- | --- | --- |
| S0(00) | 0 | S1(01) |
| S0(00) | 1 | S0(00) |
| S1(01) | 0 | S2(10) |
| S1(01) | 1 | S0(00) |
| S2(10) | 0 | S3(11) |
| S2(10) | 1 | S0(00) |
| S3(11) | 0 | S3(11) |
| S3(11) | 1 | S0(00) |

JK 입력식과 출력식은 다음과 같다.

| 대상 | 식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| A 플립플롭 | JA = B x' | KA = x |
| B 플립플롭 | JB = x' | KB = x + A' |
| 출력 | y = A B | Moore 출력: S3 상태에서만 1 |

Mealy 방식은 S2에서 입력 x=0이 들어오는 클록에 바로 y=1이 된다. Moore 방식은 검출 완료 상태 S3에 들어간 뒤 상태 출력으로 y=1이 된다. 그래서 Moore 방식은 보통 상태 수가 하나 더 필요하다.