Chapter 7 유형 변형 과제문제

원본 PDF의 문제 유형을 유지하되, 수치·상태열·입력조건은 새로 구성한 변형 문제입니다. 모든 문제는 텍스트와 표로 작성되어 생성형 AI가 읽기 쉬운 형식입니다.

# 문제 1. JK 플립플롭을 이용한 순차 카운터 설계

JK 플립플롭을 사용하여 3비트 순차 카운터를 설계하라. 정상 동작 상태열은 다음 순서로 반복된다고 가정한다.

(2, 3, 7, 5, 4, 6) → 다시 2

상태는 3비트 이진수 Q2 Q1 Q0로 표현한다. 초기 상태가 사용하지 않는 상태 0 또는 1이 되더라도, 다음 클록에서 상태 2로 들어가도록 설계하라.

요구사항:

상태 전이표를 작성하라.

각 플립플롭 Q2, Q1, Q0에 대한 JK 입력식을 구하라.

회로가 상태 0 또는 1에서 시작할 때 정상 상태열로 복귀하는지 설명하라.

# 문제 2. 입력 x를 갖는 2비트 JK 카운터 설계와 무정의 상태 분석

플립플롭 2개 A, B와 입력 x 1개를 가진 카운터를 JK 플립플롭으로 설계하라. 상태는 AB의 이진수로 표현한다.

x=0일 때는 다음 상태열을 반복한다.

0 → 1 → 3 → 다시 0

x=1일 때는 다음 상태열을 반복한다.

0 → 2 → 3 → 다시 0

단, x는 상태 0 또는 상태 3에서만 바뀐다고 가정한다. 따라서 실제 정상 동작에서는 상태 2에서 x=0인 경우와 상태 1에서 x=1인 경우가 발생하지 않는 무정의 조건으로 취급할 수 있다.

요구사항:

무정의 조건을 don't care로 두고 JK 입력식을 최소화하라.

설계한 회로가 우연히 상태 2에서 x=0이 되었을 때와 상태 1에서 x=1이 되었을 때 다음 상태가 어떻게 되는지 분석하라.

# 문제 3. JK 플립플롭을 이용한 연속 0 검출기 설계

직렬 입력 x가 들어오는 시스템을 설계한다. 입력 0이 세 번 이상 연속으로 들어와 현재까지의 마지막 세 입력이 000이 되는 순간 출력 y=1이 되도록 한다. 입력 1이 들어오면 연속 0의 개수는 0으로 초기화된다.

JK 플립플롭을 사용하여 다음 두 방식으로 각각 설계하라.

a. Mealy 상태도를 사용한 설계

b. Moore 상태도를 사용한 설계

요구사항:

각 방식의 상태 의미를 정의하라.

상태 전이표를 작성하라.

각 방식의 JK 입력식과 출력식 y를 구하라.